|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп | Hyundai Santa Fe III / Kia Sorento | 2012- | 50 кг | 750 кг / 1500 кг | 4 ( 120 кг / 3000 кг ) | FA 0724-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.554 |  |
| 11 | Болт М10х1,25х25 | 4 |
| 12 | Болт М10х35 | 4 |
| 13 | Болт М10х110 | 4 |
| 14 | Болт М12х40 | 4 |
| 15 | Гайка М10 | 8 |
| 16 | Гайка М12 | 2 |
| 17 | Гайка М25 | 1 |
| 18 | Шайба гроверная 10 | 8 |
| 19 | Шайба гроверная 12 | 4 |
| 20 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 21 | Шайба увеличенная 10 | 12 |
| 22 | Шайба 12 | 4 |
| 23 |  |  |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.724 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.376-03 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 745.479 Кронштейн | 1 |
| 4 | 745.480 Кронштейн | 1 |
| 5 | 745.481 Кронштейн | 1 |
| 6 | 745.481-01 Кронштейн | 1 |
| 7 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 8 | 747.027 Палец | 1 |
| 9 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Для облегчения установки рекомендуется опустить запасное колесо.

- Болтами М10х1,25х25 прикрутить к штатным резьбовым отверстиям лонжерона с левой по ходу движения стороны кронштейн 5.

- Болтами М10х110 прикрутить через сквозные отверстия в лонжероне с левой по ходу движения стороны кронштейн 3.

- Соединить кронштейны 3 и 5 между собой болтами М10х35.

- Болтами М10х1,25х25 прикрутить к штатным резьбовым отверстиям лонжерона с правой по ходу движения стороны кронштейн 4.

- Болтами М10х110 прикрутить через сквозные отверстия в лонжероне с правой по ходу движения стороны кронштейн 6.

- Соединить кронштейны 4 и 6 между собой болтами М10х35.

- Установить раму 1,  закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам  3 и  4.

- Затянуть крепеж.

- Прикрутить розетку 9 с помощью входящего в ее комплект крепежа. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- Вставить кронштейн ТСУ  2  в раму 1, зафиксировав его пальцем 8 и шплинтом 9.

- Установить сцепной шар 7 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 17. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

Рис.1                                                                     Рис.2

Рис.3                                                                      Рис.4

Рис.5

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.